矿产资源绿色开发利用方案（三合一）信息表

| 一、矿权基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采/探矿权人 |  |  |  |  |  |  | 三都水族自治县八里坡宇鑫建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  | 贵州省三都县周覃镇八里坡石料场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采/探矿许可证号 |  |  |  |  |  |  | C5227322016127130143616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采矿种 |  |  |  |  |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 露天开采 |  |  |  |  |
| 开拓方式 |  |  |  |  |  |  | 公路开拓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中深孔爆破开采 |  |  |  |  |
| 生产规模（万吨/年） |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿区面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0721 |  |  |  |  |
| 有效期限 |  |  |  |  |  |  | 2016年12月至2021年12月（已过期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  | 三都水族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |
| 开采深度 |  |  |  |  |  |  | +770米～+640米标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拐点坐标 |  |  |  |  |  |  | 拐点号; 国家大地2000坐标系. X; Y; 拐点号; Y. 1; 2833659.168; 36491991.780; 3; 2833365.368; 36492216.680. 2; 2833570.968; 36492318.680; 4; 2833474.568; 36491901.680. |
| 评审目的 |  |  |  |  |  |  | □新立 □√延续 □变更（根据实际情况选择打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、矿产资源开发利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）非煤矿山资源开发利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿种名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  | 保有资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423.14 |  |
| 设计利用资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.0 |  |  |  |  |  |  | 设计利用资源储量利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 设计可采储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.65 |  |  |  |  |  |  | 采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 矿井水综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）煤炭资源开发利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿种名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 保有资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 设计利用资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 设计利用资源储量利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 设计可采储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 薄煤层采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 煤矸石综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 中厚煤层采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 瓦斯抽采利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 矿井水综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| （三）非煤矿山采选指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿石地质品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 采出矿石品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 设计选厂规模（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 入选能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 精矿产量（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 精矿品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 原矿入选品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 尾矿品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| （四）煤炭入洗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤入洗率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 原煤年入洗能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 入洗原煤灰分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 精煤年产量（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 精煤灰分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）尾矿利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿库容积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 当年产生量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 当年利用量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年末累计存量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 利用方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| （六）废（矸）石利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废（矸）石场 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 废（矸）石场占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 当年产生量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 当年利用量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年末累计存量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 利用方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| （七）共（伴）生矿产利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可利用共（伴）生矿产（成分）名称 |  |  |  | 设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产实际指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 入选品位（%） |  |  |  |  |  | 选矿回收率（%） |  |  |  |  | 入选矿石量 （万吨/年） |  |  |  |  |  |  | 入选矿石品位（%） |  |  |  |  |  | 选矿回收率 （%） |  |
| — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 三、土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用现状 | 损毁前土地类型 |  |  |  |  |  |  | 工程类型使用土地（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 名称 |  |  |  |  | 矿区 |  |  |  | 地面生产生活设施用地 |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 已损毁（hm2） |  |  |  | 拟损毁（hm2） |  |  | 占用 | 小计 |
|  | 一级类 |  | 二级类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  | 水田 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.76 |
|  |  |  | 旱地 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.59 |
|  | 林地 |  | 灌木林地 |  |  |  |  | 6.71 |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  | 8.15 |  |  | 3.3853 |  |  |  | 4.6427 |  |  |  | 8.028 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 7.21 |  |  |  | 2.29 |  |  |  |  |  | 9.50 |  |  | 4.2353 |  |  |  | 5.1427 |  |  |  | 9.378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地损毁类型 | 工程类型 |  |  |  |  |  |  | 损毁 |  |  | 塌陷 |  | 压占 |  |  |  |  | 小计 |  |  | 已损毁（hm2） |  |  |  | 拟损毁（hm2） |  |  | 占用 | 小计 |
|  | 开采区 |  |  |  |  |  |  | 7.2089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2089 |  |  | 2.0662 |  |  |  | 5.1427 |  |  |  | 7.2089 |
|  | 地面生产生 活设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1691 |  |  |  |  | 2.1691 |  |  | 2.1691 |  |  |  |  |  |  |  | 2.1691 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1691 |  |  |  |  | 9.378 |  |  | 4.2353 |  |  |  | 5.1427 |  |  |  | 9.378 |
| 复垦后土地利用现状 | 拟复垦土地类型 |  |  |  |  |  |  | 项目类型占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 名称 |  |  |  |  | 开采区 |  |  |  |  |  | 地面生产生活设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 一级类 |  | 二级类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8495 |  |  |  |  |
|  | 林地 |  | 灌木林地 |  |  |  |  | 4.8326 |  |  |  |  |  | 0.3196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1522 |  |  |  |  |
|  | 草地 |  | 其他草地 |  |  |  |  | 2.3763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3763 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 7.2089 |  |  |  |  |  | 2.1691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.378 |  |  |  |  |
|  | 复垦工程施工费用估算（万元） |  |  |  |  |  |  | 159.7029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地复垦实施情况 | 复垦区面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 9.378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦区内地面设施用地合计（hm2） |  |  |  |  |  |  | 2.1691 |  |  |  | 永久性用地（hm2） |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 已塌陷损毁土地面积（hm2） |  |  |  |  | — |  |
|  | 复垦区露天采场损毁土地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 7.2089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占总面积（%） |  |  |  |  |  |  |  | 76.87 |  |  |  |
|  | 复垦区土地复垦 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 9.378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占总面积（%） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 土地复垦实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一复垦期 |  |  |  |  |  |  | 2024年4月～2027年3月。主要复垦工程为表土及客土收集工程（客土由弃土方组织运输，不计入本方案工程）、地质灾害监测工程，露天开采最终边坡复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二复垦期 |  |  |  |  |  |  | 2027年4月～2030年3月。本阶段进行露天开采最终边坡、露天开采最终+640m平台+工业场地内部道路、封闭式矿仓、破碎及筛分场地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦静态投资估算（万元） |  |  |  |  |  |  | 196.3039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均投资估算（元/m2） |  |  |  |  |  | 20.93 |  |  |  |
|  | 土地复垦动态投资估算（万元） |  |  |  |  |  |  | 278.8546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均投资估算（元/m2） |  |  |  |  |  | 29.73 |  |  |  |
|  | 拟采取复垦方式 |  |  |  |  |  |  | □√矿山企业自行复垦 □委托中价机构复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、矿山地质环境修复治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 情 况 | 类型 |  |  |  |  |  |  | 调查内容（发生时间、发生地点、规模、影响范围、体积、危害、发生原因、防治情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质灾害 |  |  |  |  |  |  | 评估区现状地质灾害不发育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层破坏 |  |  |  |  |  |  | 现状含水层破坏较严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源与植被损毁 |  |  |  |  |  |  | 现状条件下土地植被资源破坏较轻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌景观破坏 |  |  |  |  |  |  | 现状条件下地形地貌景观破坏较轻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境影响预测 |  |  |  |  |  |  |  | 评估区共划分为1个矿山地质环境影响预测评估严重区和1个矿山地质环境影响预测评估较轻区。 矿山地质环境影响预测评估严重区（Ⅰ区）： 是指原露天采坑，工业场地、矿区原有高陡斜坡、本方案设计的露天采场及周边10-100m的区域，面积13.0258hm2。现状条件下地质灾害不发育。未来开采将形成最高100m的台阶式开采边坡，开采边坡发生崩塌及滑坡的可能性大，危险性大。土方临时堆放场地引发及遭受堆放边坡发生滑坡及泥石流危害的可能性小～大，危险性小～大，危害中等。工业场地遭受爆破飞石危害及震动影响发生建筑开裂的可能性大，矿区外高陡斜坡局部发生崩塌及滑坡的可能性大，地质灾害影响程度分级为严重。矿山开采矿体对矿区含水层结构破坏较大，其对含水层环境影响程度较严重。矿山未来露天开采及建设总计造成9.378hm2的土地损毁，使岩石裸露，山体破损，形成最大100m的台阶式开采边坡，对原生的地形地貌破坏程度大，影响严重。区内未来总破坏土地面积9.378hm2，其中，耕地1.35hm2，林地8.028hm2，对土地植被资源破坏程度大，影响严重。 矿山地质环境影响预测评估较轻区（Ⅲ区）：指严重区以外的区域，面积6.7342hm2，该区域内矿山开采活动引发环境问题较少，矿山开采对地形地貌的影响较轻，矿山占用和破坏的土地资源影响较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理 恢复工程部署 |  |  |  |  |  |  |  | 重点防治区：不稳定边坡碎石清理、修建堆土区拦挡措施、边坡、平台、工业场地覆土绿化、露天采场截排水及地质环境监测。 矿山地质环境一般防治区：自然恢复、人员定期巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |  | 防治措施 |  |  |  |  |  |  |
| 重点防治区 |  |  |  |  | A |  |  | 原露天采坑，工业场地、矿区原有高陡斜坡、本方案设计的露天采场及周边10-100m的区域的区域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0258hm2 |  |  |  |  |  | 不稳定边坡碎石清理、修建堆土区拦挡措施、边坡、平台、工业场地覆土绿化、露天采场截排水及地质环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| 一般防治区 |  |  |  |  | C |  |  | 严重区以外的区域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7342hm2 |  |  |  |  |  | 巡查，随时出现，随时治理 |  |  |  |  |  |  |
| 治理恢复经费估算 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 静态总投资83.726，动态总投资93.007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理恢复基金账户余额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理恢复工作部署及年度安排 |  |  |  |  |  |  |  | 第一阶段：2022年4月～2027年3月。修建露天采场外围汇水区截排水沟；拟采区剥离表土集中保存，临时堆土场修建拦挡措施。露天开采边坡碎石清理；工业场地已露天采区之间隔离墙；布置监测点及监测方案，监测地质灾害情况，及时发现和治理地质灾害及隐患。 第二阶段：共3年，2027年4月～2030年3月。监测地质灾害情况，及时发现和治理地质灾害及隐患；进行全面恢复治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、方案编制及评审信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  | 贵州鑫达地质科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  |  | 蹇仕良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要 编制 人员 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  | 技术职称 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 周朝铁 |  |  |  | 贵州鑫达地质科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质 |  |  | 高级工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 王光林 |  |  |  | 贵州鑫达地质科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环地质 |  |  | 高级工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 韦瑞光 |  |  |  | 贵州鑫达地质科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿 |  |  | 助理工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 郑继勇 |  |  |  | 贵州鑫达地质科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质 |  |  | 工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 闵胜强 |  |  |  | 贵州顺天意工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地 |  |  | 工程师 |  |  |
| 评审专家 组 |  | 组成 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  | 技术职称 |  |  |
|  |  | 组长 |  |  |  | 裴文炜 |  |  |  | 贵州省地质环境监测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环地质 |  |  | 研究员 |  |  |
|  |  | 成员 |  |  |  | 陈 静 |  |  |  | 贵州省地质灾害应急技术指导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采 矿 |  |  | 高级工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 黎 勇 |  |  |  | 贵州省地质调查院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经 济 |  |  | 高级经济师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 李明惠 |  |  |  | 贵州省地质环境监测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土 地 |  |  | 高级工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 黄隆辉 |  |  |  | 贵州省煤矿设计研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 质 |  |  | 高级工程师 |  |  |
| 评审意见 |  | 评审机构（盖章）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |