黔南扶贫领办〔2018〕21号

黔南州扶贫开发领导小组办公室

关于印发 《黔南州脱贫攻坚“住房安全

有保障”指导意见》的通知

各县（市）扶贫开发领导小组、州扶贫开发领导小组成员单位：

州建委组织拟定的《黔南州脱贫攻坚“住房安全有保障”指导意见》已经州政府领导同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

黔南州扶贫开发领导小组办公室

2018年3月30日

黔南州脱贫攻坚“住房安全有保障”指导意见

为落实脱贫攻坚中的“农村住房安全有保障”目标，统一认定标准,结合中央、省和我州农村住房安全有保障的实际情况，制定本指导意见。

- 一、住房安全有保障认定原则

- 实现贫困群众住房安全有保障，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，是实现脱贫攻坚“三保障”的重要内容。全州农村贫困户“住房安全有保障”要按照“一个总体要求、二个安全标准”的基本原则进行认定，确保房屋功能完善和选址安全、结构安全，达到居住功能和安全保障要求。

- 二、认定程序及口诀

- 要充分利用简单实用的方法、群众通俗易懂的语言开展农村住房安全有保障的认定操作。认定流程为：首先按照“一个总体要求”对农村住房进行整体初步判断，判定住房面积、房屋功能上是否达到最低住房要求；其次，达到要求后按照房屋的“二个安全标准”进行判定，确定房屋选址和房屋结构是否达标，最终形成房屋的整体安全保障评定。具体认定标准，归纳起来为“十六字口诀”：

面积大小要适中，屋面防水墙防风；

卧室厨厕分开用，主房之内无牛猪。

选址不当隐患多，防石防水防滑坡；

防雷防火防塌陷，不除六患不能建。

木料完好不破损，柱直梁平不倾斜；

屋面瓦齐不漏雨，接地柱脚不腐裂。

- 屋顶完好不漏水，梁柱板墙不开裂；

- 门窗完好能开闭，大角顺直不倾斜。

三、具体认定标准：

（一）达到“一个总体要求”。

面积大小要适中，屋面防水墙防风；

卧室厨厕分开用、主房之内无牛猪。

“面积大小要适中”指在人人有房住的前提条件下，农村住房居住面积（指实际居住面积，不含生产功能性附属用房）1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米；3人以上户人均居住面积不低于13平方米，不鼓励负债修建超大房屋。

“屋面防水墙防风”指主要居住用房主体结构完整，在大风、暴雨、冰雹等自然天气下能安全使用，屋面无漏雨现象。居住用房的土墙、石墙、木板、竹篾等墙体围护与房屋主体结构连接可靠，没有脱落、裂缝、透风等现象。

“卧室厨厕分开用”指农户主要住房的厨房、厕所、卧室必须分开使用，相对独立、互不干扰，功能完整。

“主房之内无牛猪”指农户喂养牛、马、猪、鸡、鸭等畜禽而建设的圈舍，必须与农户居住生活的主房分开，对牲畜造成的污染物进行及时处理，确保不影响农户生活居住环境。（“主房”指农户的卧室等居住房屋，不含附属设施用房）。

（二）达到“二个安全标准”。

指农村房屋根据受外因、内因两种情况影响，必须满足选址安全和结构安全两个安全标准。

1、房屋选址安全标准。

选址不当隐患多，防石防水防滑坡；

防雷防火防塌陷，不除六患不能建。

新建或现有住房所处位置要注意落石、水患，雷击、火灾、山体滑坡、地基塌陷6种影响房屋安全的隐患，简称“六患”。“防落石”指住房不得在有山体落石、泥石流隐患区。“防水患”指住房不得在水库危险区，在山沟或河流边的要远离。“防雷击”指住房不得在雷击区。“防火灾”指住房应有消防措施。“防山体滑坡”指住房不得在山体滑坡的地质隐患区，避免在陡坡、陡坎上建房。“防地基塌陷”指住房地基稳固无明显不均匀沉降，不在采矿采空区或地陷区。

保障措施：对农村现有住房存在的6种安全隐患之一的，要通过有效措施消除，如果不能消除则另行选址建设；对新建房屋的选址位置，不得有“六患”之一，或消除“六患”后再建设。

- 2、房屋结构安全标准。

房屋结构安全标准结合我州实际，分为木结构安全标准和砖混结构安全标准（其他混合结构房屋，分类分别执行）。

（1）木结构房屋安全基本要求是：

木料完好不破损，柱直梁平不倾斜；

屋面瓦齐不漏雨，接地柱脚不腐裂。

“木料完好不破损”指木结构房屋承重梁、柱、檩条、椽子（行挑、楼枕）等重要受力构件使用木料无严重虫蛀、腐坏和变形现象。

保障措施：进行修缮、加固、更换、重建。

“柱直梁平不倾斜”指木结构房屋承重梁、柱等整体保持完整，无断裂、变形、倾斜现象，房屋结构稳定。

保障措施：进行修缮、加固、更换、重建。

“屋面瓦齐不漏雨”指木结构房屋屋面瓦面齐全，椽子、檩子完好，无破损、变形，无漏雨现象。

保障措施：进行修缮、加固、更换、重建。

“接地柱脚无腐裂”指木结构房屋承重柱柱脚没有严重腐蚀、开裂现象，保持完整。（开裂指由于承重力不够或外力冲击造成的断裂，不包含木柱自然风裂等现象）。

保障措施：进行修缮、加固、更换、重建。

- （2）砖混（框架）结构房屋安全基本要求是：

- 屋顶完好不漏水，梁柱板墙不开裂；

- 门窗完好能开闭，大角顺直不倾斜。

“屋顶完好不漏水”指砖混（框架）结构房屋的屋面完好不漏水。

保障措施：加固、修缮、重建。

“梁柱板墙不开裂”指砖混结构房屋的梁、柱、楼板无贯通性的裂缝，墙体无因地基不均匀沉降而产生的裂缝和严重倾斜。

保障措施：加固、修缮、重建。

“门窗完好能开闭”房屋门窗设置具备采光、通风基本功能，开启灵活、关闭密封。

保障措施：加固、修缮。

“大角顺直不倾斜”房屋的四个角要求墙体垂直。(柱、墙产生倾斜、位移，其倾斜率不超过高度的百分之一，其侧向位移不大于高度的五百分之一)

保障措施：加固、重建。

本办法如不能准确判断是否危险房屋，可通过购买服务，请专业机构鉴定。

附件：住房保障提升改善标准

附件

住房保障提升改善标准

在实现农村贫困群众住房安全有保障的同时，为确保农户用电安全，厕、厨、圈基本配套完善，居住功能和卫生健康条件改善提升，根据省住房城乡建设厅《关于印发农村“三改”基本验收标准的通知》（黔建村通〔2017]386号）文件精神，结合我州实际，特制定以下认定标准。

一、用电安全要求：

明敷线路要绝缘，支座要用磁瓶连；

线径大小能承载，电气元件要齐全。

“绝缘”是指明装线路不能使用裸线。“电气元件”是指开关、插座等接头，保护盒、保护盖、接线螺丝等器件。

（注：因供电部门有专项规定，此条只作提醒，具体安装要执行供电部门的规定，经供电部门验收）

二、“三个配套功能”要求：

指农村住房必须具备厨房、圈舍、厕所三个居住配套功能设施。达到的基本要求为：

做饭炒菜用气电，人畜分离畜进圈；

厨房操作有平台，厕所贴砖水冲便。

“做饭炒菜用气电”根据当地实际情况，进行燃料替换或炉灶改造，因地制宜选择燃气灶或电磁灶等节能灶具，尽量不使用柴火，减少对大气的污染和房间灰尘。

保障措施：完善厨房功能提升。

“人畜分离畜进圈”圈舍独立建设，实现人、畜生产生活空间隔离。要对农村既有畜禽圈舍实行粪污处理和资源化利用、居住与圈舍分离，减少蚊蝇及恶臭，降低人畜共患疾病的风险。

保障措施：实施改圈工作。

“厨房操作有平台”农户厨房与卧室分开，厨房使用面积原则不低于5平方米，整洁卫生、砌筑有灶台、案台，设置有洗菜池，满足基本功能。灶台可设置成一字型或折线型，灶台包括灶具位置、洗菜池、案台以及储物柜等。

保障措施：实施改厨工作。

“厕所贴砖水冲便”厕所应为水冲式卫生厕所，使用面积原则不低于2.25平方米，厕所地面要贴瓷砖，墙面要贴1.8米高瓷砖或满铺，要有“两池一洗”（化粪池、便池、冲洗设备）。

保障措施：实施改厕工作。

黔南州扶贫开发领导小组办公室 2018年3月30日印发

共印80份